Návod na elektrický pohon pre ručný mlynček

Montáž

- Položte elektrický pohon na pracovnú dosku a plastový krúžok nasuňte na hriadeľ motora.

- Pripojte zariadenie do zásuvky.

- Umiestnite elektrický pohon do dokovacej polohy s otvorom so závitom priamo do závitovej skrutky pohonu ručného mlynčeka.

- V tejto polohe kovové skrutky pripevnené k elektrickému pohonu mierne vyčnievajú do otvorov na spodnom konci ručného mlynčeka.

- Teraz zapnite elektrický pohon a ručný mlynček posuňte v dolnej oblasti smerom k motoru, kým nebude závit úplne zaskrutkovaný.

Demontáž

- Pred demontážou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Odskrutkujte dve imbusové skrutky pomocou imbusového kľúča a odstráňte prednú časť mlynčeka so statorovým kameňom.

- Teraz vložte dodanú kovovú tyč do hriadeľa pohonu ručného mlynčeka, podržte ju a otočte mlecím kameňom proti smeru hodinových ručičiek.